#### РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

- GK20, GK28, GK40

- Нагреватель воздуха с компрессором

на дизельном топливе или керосине

- 1. ОБЩИЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ АППАРАТА СЛЕДУЕТ ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧЕСТЬ  ИНСТРУКЦИИ, СОДЕРЖАЩИЕСЯ В НАСТОЯЩЕМ РУКОВОДСТВЕ.

Неправильное использование аппарата может нанести вред людям, животным и объектам. Следует использовать аппарат только в хорошо вентилируемых помещениях с непрерывным воздухообменом при отсутствии взвешенных частиц пыли в воздухе. Не следует использовать аппарат  в закрытых помещениях, где постоянно находятся люди или животные.

Следует использовать в качестве горючего исключительно дизельное топливо или керосин.

Аппарат должен применяться только квалифицированным персоналом, прошедшим соответствующую подготовку, и находиться под наблюдением во время работы. Прежде чем приступать к профилактическим работам или текущему ремонту, следует выключить аппарат и вытащить эл. вилку из сети. Не следует подсоединять аппарат к внешним дополнительным бакам с горючим. Следует использовать исключительно приданный топливный бак. Следует убедиться, что системы забора и выхода воздуха не имеют помех во время работы.

Не следует применять аппарат в помещениях, где находятся или могут быть огнеопасные или взрывоопасные материалы.

- 2. ОПИСАНИЕ АППАРАТА

Мобильный нагреватель на дизельном топливе или керосине с компрессором, форсункой, открытой камерой сгорания,

без дымохода.

- 3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

|  | GK20 | GK28 | GK40 |
| --- | --- | --- | --- |
| Тепловая мощность, кBт | 23 | 28 | 43 |
| Воздушный поток, м3/час | 400 | 500 | 1050 |
| Потребление топлива, кг/час | 1,97 | 2,37 | 3,64 |
| Напряжение, B | 230/50 гц | 230/50 гц | 230/50 гц |
| Мощность, Вт | 100 | 150 | 250 |
| Длина, мм | 830 | 860 | 930 |
| Ширина, мм | 430 | 485 | 560 |
| Высота, мм | 465 | 530 | 615 |
| Давление воздуха, бар | 0,26-0,33 | 0,30-0,36 | 0,30-0,39 |

4. ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ

Перед использованием необходимо подсоединить к корпусу аппарата ручку, шасси, ось и колеса.

В коробке находятся следующие части:

1) корпус аппарата, 1 шт.

2) ручка, 1 шт.

3) шасси, 1 шт.

4) ось, 1 шт.

5) колеса, 2 шт.

6) болты, 4 шт.

7) гайки, 4 шт.

8) шайбы, 4 шт.

9) стопора для колес, 2 шт.

Монтаж производится следующим образом:

Следует вставить ось (4) в два отверстия на шасси (3). Монтировать надо в следующем порядке: колеса (5), а затем два

стопора колес (9), причем действовать следует с определенным усилием. Поставить шасси на землю и поместить сверху корпус аппарата и ручку, сделав так, чтобы совпали соответствующие отверстия. Вставить 4 фиксирующих болта в отверстия таким образом, чтобы соединить между собой ручку, топливный бак и шасси. Поставить шайбы и завинтить гайки.

- 5. ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

- Общие инструкции

- Для обеспечения хорошей вентиляции помещения

при необходимости следует предусмотреть отверстие для входа воздуха снизу и отверстие для выхода воздуха вверху, каждое со свободной поверхностью не менее 0,01.м2/квт относительно тепловой мощности аппарата.

Сечения отверстий для воздухообмена:

| Модель | м2 |
| --- | --- |
| 23 квт | 0,230 |
| 28 квт | 0,280 |
| 43 квт | 0,430 |

- При использовании аппарата

в строительстве и в сельском хозяйстве должны быть соблюдены меры безопасности, обязательные для означенных областей хозяйства.

В особенности должны соблюдаться следующие безопасные расстояния  от горючих материалов или компонент:

- Сбоку:  0,60 м

Сверху: 1,50 м

Со стороны забора воздуха: 0,60 м

Со стороны выхода горячего воздуха: 3,00 м

- Контроль

В зависимости от условий работы, в среднем не реже одного раза в год, аппарат должен проверяться и проходить техническое обслуживание в сервисном центре. Лица, допущенные к пользованию аппаратом, перед пуском должны проконтролировать отсутствие очевидных недостатков по нормам применения, безопасности и защиты.

- 6. ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

- Принцип  действия

Компрессор с лопатками, приводимый в движение электродвигателем, генерирует поток воздуха, который создает разрежение в топливной трубке. Топливо вследствие этого засасывается из топливного бака и подается в жиклер вместе с воздухом. Вентилятор, также приводимый в движение электродвигателем, создает поток воздуха, который частично направляется внутрь камеры сгорания, а частично с ее внешней стороны, и поток выходит при высокой температуре из переднего сопла. Процесс зажигания и мониторинга сгорания производятся схемой контроля пламени, которая в случае неисправности автоматически выключает (блокирует) аппарат.

- Запуск

Наполнить бак чистым дизельным топливом. Подсоединить вилку электропитания к розетке однофазного тока на 230 вольт 50 гц. Аппарат должен быть заземлен в соответствии с действующими нормами. Поставить выключатель в положение "ON".

- Остановка

В случае несрабатывания зажигания или перегрева аппарат автоматически выключается. В случае перегрева

а) выявить и по возможности устранить причину остановки. В особенности проверить, чтобы воздухозаборник и выходное сопло были свободны, а вентилятор вращался равномерно.

б) поставить выключатель в положение "OFF"

в) подождать несколько минут, пока аппарат остынет

г) вновь поставить выключатель в положение "ON", как описано выше.

Если причина остановки или неисправности не найдена, следует выключить аппарат и обратиться в сервисный центр.

## Выключение

Поставить выключатель в положение "OFF". Нельзя останавливать генератор, выдернув шнур из розетки.

- 7. ПРОФИЛАКТИКА И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Работы по профилактике и техническому обслуживанию, описанные в этом параграфе, должны производиться исключительно в сервисном центре.

Для замены деталей следует использовать только запчасти этой марки от фирмы изготовителя данного оборудования.

Работы по устранению неисправностей возникших из-за нарушений инструкции по эксплуатации, самостоятельного ремонта, естественного износа, замена электродов зажигания, техническое обслуживание, не выполняются по гарантии.

Следует производить чистку лопаток вентилятора каждые 500 часов работы специалистами сервисного центра.

- Воздушные фильтры (Рис.2) . следует проверять и регулярно чистить фильтр забора воздуха (2), особенно если аппарат работает в пыльных помещениях. Для очистки снять решетку (1), вынуть фильтр из гнезда (3), вымыть его со слабым моющим средством и высушить его перед тем, как установить вновь. Каждые 12 месяцев следует менять фильтр подачи воздуха (4).

- Электроды (Рис.3)

Каждые 300 часов работы следует чистить, регулировать и при необходимости заменять электроды в сервисном центре.

- 8. УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

- Операции, выделенные жирным шрифтом, должны проводиться

исключительно в сервисном центре.

| НЕИСПРАВНОСТЬ | ПРИЧИНА | УСТРАНЕНИЕ |
| --- | --- | --- |
| 1. Не включается двигатель | - Нет электропитания или слишком низкое напряжение 1.2 Дефект кабеля или кабель поврежден 1.3 Двигатель или конденсатор с дефектом 1.4 Блокируется термостат защиты | 1.1 Проверить, поступает ли ток в аппарат Проверить предохранители и при необходимости заменить их Проверить напряжение питания - Обратиться в сервисный центр 1.3 Обратиться в сервисный центр 1.4 Выяснить причину перегрева Выключить аппарат .- Проверить, что воздухозаборник и выходное сопло свободны .- Подождать несколько минут и вновь включить аппарат .- При необходимости обратиться в сервисный центр |
| 2 Двигатель работает, но пламя не зажигается, и аппарат останавливается через несколько секунд | 2.1 Нет горючего, неподходящее или грязное горючее 2.2 Забит топливный фильтр 2.3 Потери в топливных трубках или в соединениях системы подачи топлива 2.4 Забит жиклер 2.5 Резкое возрастание вязкости дизельного топлива из-за слишком низкой температуры | 2.1 Заполнить топливный бак чистым дизельным топливом или керосином 2.2 Прочистить или заменить фильтр дизельного топлива 2.3 Проверить топливные трубки, затянуть соединения, при необходимости заменить 2.4 Обратиться в сервисный центр 2.5 Разбавить дизельное топливо керосином на 10-20% |
| 3. Двигатель запускается, но сгорание плохое | 3.1 Недостаточное количество топлива, или оно грязное или неподходящее - Потери в трубках топливной системы 3.3 Воздушный фильтр грязный или забит 3.4 Жиклер грязный или забит | 3.1 Заполнить топливный бак чистым дизельным топливом или керосином 3.2 Проверить топливные трубки, затянуть соединения, при необходимости заменить - Прочистить воздушный фильтр 3.4 Обратиться в сервисный центр |
| 4. Пламя вырывается из переднего сопла аппарата | 4.1 Недостаточен поток воздуха в камере сгорания | 4.1 Проверить вентилятор Проверить давление воздуха в компрессоре При необходимости уменьшить давление до номинального значения |
| 5 Аппарат запускается, пламя правильным образом зажигается, но схема контроля пламени останавливает аппарат | - Грязное фотосопротивление 5.2 Дефект в фотосопротивлении 5.3Фотосопротивле-ние не подсоединено к схеме контроля пламени 5.4 Дефект в схеме контроля пламени | 5.1 Обратиться в сервисный центр 5.2 Обратиться в сервисный центр 5.3 Обратиться в сервисный центр 5.4 Обратиться в сервисный центр |

Любой другой ремонт должен производиться авторизованным сервисным центром. Ведение любых  ремонтных работ вне сервисного центра угрожает Вашему здоровью, и приводит к невозможности предъявления гарантийных претензий. Производитель оставляет за собой право внесения изменений без оповещения.

- 9. ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА

- BLUE - СИНИЙ

- WHITE - БЕЛЫЙ

BLACK - ЧЕРНЫЙ

BROWN - КОРИЧНЕВЫЙ

- LOAD - НАГРУЗКА

- FC  фотосопротивление

FS  предохранитель

IN выключатель

M электродвигатель

TR трансформатор

TS термостат защиты

CF контроль пламени

LC EMC фильтр